PREVENTIVA – TALHA MANUAL DE CORRENTE DE MONOVIA/PÓRTICO/BRAÇO GIRATÓRIO

1.0 – Materiais e Equipamentos:

1.1 – Escova rotativa ( )OK ( )NOK ( )N/A

1.2 – Desengripante ( )OK ( )NOK ( )N/A

1.3 – Limpa contato ( )OK ( )NOK ( )N/A

1.4 – Panos seco ( )OK ( )NOK ( )N/A

1.5 – Escova de aço ( )OK ( )NOK ( )N/A

1.6 – Desenho elétrico (última revisão) ( )OK ( )NOK ( )N/A

1.7 – Caixa de ferramenta ( )OK ( )NOK ( )N/A

1.8 – Parafusadeiras ( )OK ( )NOK ( )N/A

1.9 – Lixadeira ( )OK ( )NOK ( )N/A

Obs: ________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0 – Segurança e Meio Ambiente:

2.1 – Realizar inspeção de pré-uso dos EPI’s

( )OK ( )NOK

2.2 – Realizar avaliação da área

( )OK ( )NOK

2.3 – Fazer APR

( )OK ( )NOK

2.4 – Teste do rádio transceptor e controle remoto

( )OK ( )NOK ( )N/A

2.5 – Realizar teste operacional: subida, descida, direita, esquerda, norte e sul

( )OK ( )NOK

2.6 – Realizar testes operacionais em todos os fins de curso do equipamento

( )OK ( )NOK __________________________

2.7 – Isolar a área de realização da manutenção

( )OK ( )NOK

2.8 – Realizar bloqueio e teste de energia zero

( )OK ( )NOK ( )N/A ( )Auto bloqueio na seccionadora

Obs: ________________________________________________________________________________________________________________________________

Inspeção Talha de Corrente Manual de monovia/pórtico/Braço giratório

Equipamento: ____________________________

Capacidade da Ponte Rolante: ____________________________

Tensão de Serviço: ____________________________

Datas: ____________________________

Número da OM: ____________________________

Quantos metros de elevação: ____________________________

Motor do tipo (elevação): ____________________________

Translação do carro: ____________________________

Motor do tipo (carro): ____________________________

Translação da ponte: ____________________________

Motor do tipo (ponte): ____________________________

Abastecimento de força da talha (tipo): ____________________________

3.1 – Avaliação do gancho

Critérios para avaliação:

Os ganchos utilizados nas talhas são fabricados em conformidade com as normas DIN 15.040/15.401 e ABNT 10.070. Os critérios de utilização estão definidos na norma ABNT 10.146 e DIN 15.405, conforme norma DIN 15.106.

Analise da abertura e desgaste do Gancho

Gancho nº: ____________________

Parâmetros de porcentagem de abertura de (5%)

Medida h2 original: ______ mm

Medida h2 mínima: ______ mm

Medida h2 encontrada: ______ mm

Parâmetros de porcentagem de desgaste de (10%)

Medida A2 original: ______ mm

Medida A2 mínima: ______ mm

Medida A2 encontrada: ______ mm

3.1.1 – Gancho encontra-se dentro das porcentagens de abertura e desgaste e está em boas condições de uso?

( )OK ( )NOK _______________________

3.1.2 – A trava de segurança do gancho está operacional?

( )OK ( )NOK ( )N/A _______________________

3.1.3 – Conjunto de moitão encontra-se em boas condições?  ( )OK ( )NOK _______________________

3.2 – Avaliação dos componentes de elevação

3.2.1 – Engrenagens de carga da corrente está em boas condições?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

3.2.2 – O armazenador de corrente encontra se em boas condições?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

3.2.3 – Gancho de conexão da Talha com troller encontra se dentro dos limites, com trava e em boas condições?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

3.2.4 – Possui pressionador de fim de curso, fim de curso de elevação está em funcionando?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

3.2.5 – Embreagem foi verificada, testada e em boas condições?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

3.2.6 – Caixa de engrenagem está sem vazamentos, ruídos e em boas condições ?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

3.2.7 – Fim de curso emergencial de serviço possui sistema de proteção emergencial (pêndulo)?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

3.2.11 – Sistema de Fricção encontra se em condições de funcionamento?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

3.3 – Avaliação da corrente de elevação

3.3.1 – Corrente está lubrificada com o lubrificante correto?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

Diâmetro nominal (mm ou pol): ________

Parâmetro de redução (10%) :

Diâmetro D1:

Diâmetro D2:

Média ___D1+D2_

2

Alongamento de comprimento da corrente (3%) ________

Alongamento do passo interno da corrente (5%) ________

3.3.4 – Qual a variação do diâmetro da corrente ? ____________________

3.3.5 – O diâmetro encontra-se dentro da porcentagem permitida?

( )OK ( )NOK ________________________________

3.3.6 – A corrente está sem trincas, deformações ou amassamento?

( )OK ( )NOK ________________________________

3.3.7 – O sistema de fixação da ponta da Corrente está em boas condições?

( )OK ( )NOK ________________________________

3.3.8 – Travas da corrente estão em boas condições e não apresentam corrosão devido à agressividade do ambiente?

( )OK ( )NOK ________________________________

3.3.9 – É necessária substituição imediata do cabo (atingiu limites de segurança conforme ABNT NBR ISO 10981/ABNT NBR 16324)?

( )Não ( )Sim ________________________________

3.7 – Verificação da estrutura do equipamento

3.7.1 – Checar condições de conexão da talha com o troller.

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.2 – Checar estrutura da talha (sem trincas/soldas trincadas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.3 – Checar estrutura do troller (sem trincas/soldas trincadas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.4 – Checar engrenagens das rodas de tração (sem trincas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.5 – Checar engrenagens das rodas (sem trincas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.6 – Checar porcas de aperto do troller (sem trincas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.7 – Checar aperto das porcas do troller com torquímetro

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.8 – Checar estrutura do caminho de rolamento das rodas (sem trincas/soldas trincadas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.9 – Checar estrutura da monovia (sem trincas/soldas trincadas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.13 – Checar estrutura de suporte da monovia (sem trincas/soldas trincadas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.14 - Checar as condições da estrutura do Pórtico, sem trincas, soldas trincadas,quebra de componentes ou corrosão.

(  )ok  (  ) nok (  )N/A

3.14 - Checar as condições da estrutura do Braço Giratório, sem trincas, soldas trincadas,quebra de componentes ou corrosão.

(  )ok  (  ) nok (  )N/A

3.14 - Checar as condições da estrutura da fixação do Braço Giratório, sem trincas, soldas trincadas,quebra de componentes ou corrosão.

(  )ok  (  ) nok (  )N/A

3.7.10 – O equipamento encontra-se em condições adequadas de funcionamento, em conformidade com as normas regulamentadoras ABNT NBR ISO 10981/ABNT NBR 16324, ABNT NBR ISO 8400, NR-10, NR-11 e NR-12, apresentando todos os seus componentes, movimentos e dispositivos de fim de curso plenamente operacionais.

( )OK ( )NOK _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.0 – Final da atividade:

4.1 – Recolher materiais da área

( )OK ( )NOK

4.2 – Realizar 5S na área

( )OK ( )NOK

4.3 – Realizar desbloqueio do equipamento

( )OK ( )NOK

5.0 – Resultados esperados:

5.1 – Realizar teste de funcionamento do equipamento garantindo a perfeita operacionalidade

( )OK ( )NOK

5.2 – Reduzir as paradas não planejadas

( )OK ( )NOK

5.3 – Mapear possíveis pontos de falha futura, acompanhar e controlar

( )OK ( )NOK

_________________________________  _____________________________

Aceite de Serviço                      Execução