PREVENTIVA ELETROMECÂNICA – PONTE ROLANTE

1.0 – Materiais e Equipamentos:

1.1 – Escova rotativa ( )OK ( )NOK ( )N/A

1.2 – Desengripante ( )OK ( )NOK ( )N/A

1.3 – Limpa contato ( )OK ( )NOK ( )N/A

1.4 – Panos seco ( )OK ( )NOK ( )N/A

1.5 – Escova de aço ( )OK ( )NOK ( )N/A

1.6 – Desenho elétrico (última revisão) ( )OK ( )NOK ( )N/A

1.7 – Caixa de ferramenta ( )OK ( )NOK ( )N/A

1.8 – Parafusadeiras ( )OK ( )NOK ( )N/A

1.9 – Lixadeira ( )OK ( )NOK ( )N/A

Obs: ________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0 – Segurança e Meio Ambiente:

2.1 – Realizar inspeção de pré-uso dos EPI’s

( )OK ( )NOK

2.2 – Realizar avaliação da área

( )OK ( )NOK

2.3 – Fazer APR

( )OK ( )NOK

2.4 – Teste do rádio transceptor e controle remoto

( )OK ( )NOK ( )N/A

2.5 – Realizar teste operacional: subida, descida, direita, esquerda, norte e sul

( )OK ( )NOK

2.6 – Realizar testes operacionais em todos os fins de curso do equipamento

( )OK ( )NOK __________________________

2.7 – Isolar a área de realização da manutenção

( )OK ( )NOK

2.8 – Realizar bloqueio e teste de energia zero

( )OK ( )NOK ( )N/A ( )Auto bloqueio na seccionadora

Obs: ________________________________________________________________________________________________________________________________

Inspeção da Ponte Rolante

Equipamento: ____________________________

Capacidade da Ponte Rolante: ____________________________

Tensão de Serviço: ____________________________

Datas: ____________________________

Número da OM: ____________________________

Quantos metros de elevação: ____________________________

Motor do tipo (elevação): ____________________________

Translação do carro: ____________________________

Motor do tipo (carro): ____________________________

Translação da ponte: ____________________________

Motor do tipo (ponte): ____________________________

Abastecimento de força da talha (tipo): ____________________________

3.1 – Avaliação do gancho

Critérios para avaliação:

Os ganchos utilizados nas talhas são fabricados em conformidade com as normas DIN 15.040/15.401 e ABNT 10.070. Os critérios de utilização estão definidos na norma ABNT 10.146 e DIN 15.405, conforme norma DIN 15.106.

Analise da abertura e desgaste do Gancho

Gancho nº: ____________________

Parâmetros de porcentagem de abertura de (5%)

Medida h2 original: ______ mm

Medida h2 mínima: ______ mm

Medida h2 encontrada: ______ mm

Parâmetros de porcentagem de desgaste de (10%)

Medida A2 original: ______ mm

Medida A2 mínima: ______ mm

Medida A2 encontrada: ______ mm

3.1.1 – Gancho encontra-se dentro das porcentagens de abertura e desgaste e está em boas condições de uso?

( )OK ( )NOK _______________________

3.1.2 – A trava de segurança do gancho está operacional?

( )OK ( )NOK ( )N/A _______________________

3.1.3 – Conjunto de moitão encontra-se em boas condições?  ( )OK ( )NOK _______________________

3.2 – Avaliação dos componentes de elevação

3.2.1 – Polias do bloco inferior apresentam desgaste excessivo ou marcas por tensão de contato do cabo de aço?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

3.2.2 – A proteção das polias está em boas condições, com placa de capacidade?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

3.2.3 – Tambor está sem marcas de desgaste nas ranhuras e na crista?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

3.2.4 – Possui pressionador de fim de curso, fim de curso de elevação está em funcionando?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

3.2.5 – Tambor está com o guia cabo em boas condições?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

3.2.6 – Polias do bloco superior apresentam desgaste excessivo ou marcas por tensão de contato do cabo de aço?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

3.2.7 – Fim de curso emergencial de serviço possui sistema de proteção emergencial (pêndulo)?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

3.2.8 – A régua de acionamento dos limites teve seu acionamento modificado e oferece garantia de atuação?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

3.2.9 – Redutor encontra-se em bom estado de uso e sem ruídos?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

3.2.10 – O redutor não apresenta vazamentos nos tampões ou juntas?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

3.2.11 – Placa de características danificada?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

3.3 – Avaliação do cabo de aço

3.3.1 – Cabo de aço está lubrificado com o lubrificante correto?

( )OK ( )NOK ( )N/A ________________________________

Diâmetro nominal (mm ou pol): ________

Torção:( )Regular direita ( )Regular esquerda

( )Lang direita. ( )Lang esquerda.

Construção (pernas/arames): ________________________________

Alma: ( )Aço ( )Fibra

3.3.2 – Há arames rompidos no cabo de aço?

( )Não ( )Sim ____________________

Se sim, quantos arames rompidos mediante a construção do cabo? ________

3.3.3 – Os arames rompidos estão dentro da quantidade permitida?

( )OK ( )NOK ________________________________

3.3.4 – Qual a variação do diâmetro do cabo de aço? ____________________

3.3.5 – O diâmetro encontra-se dentro da porcentagem permitida?

( )OK ( )NOK ________________________________

3.3.6 – O cabo está sem ondulações, deformações ou amassamento?

( )OK ( )NOK ________________________________

3.3.7 – O sistema de fixação da ponta do cabo de aço está em boas condições?

( )OK ( )NOK ________________________________

3.3.8 – Cunha e bolsa estão bem presas e não apresentam corrosão devido à agressividade do ambiente?

( )OK ( )NOK ________________________________

3.3.9 – É necessária substituição imediata do cabo (atingiu limites de segurança conforme ABNT NBR ISO 4309)?

( )Não ( )Sim ________________________________

3.4 – Verificar freio de elevação

3.4.1 – Freio está sem contaminação de óleo ou produto químico que impeça seu funcionamento?

( )OK ( )NOK ________________________________

Medida da lona (mm): ________

Medida do Airgap: ________

3.4.2 – A bobina do freio está atracando e em boas condições?

( )OK ( )NOK ________________________________

3.5 – Verificar freio de translação do troller (carro)

3.5.1 – Freio está sem contaminação de óleo ou produto químico que impeça seu funcionamento?

( )OK ( )NOK ________________________________

Medida da lona (mm): ________

Medida do Airgap: ________

3.5.2 – A bobina do freio está atracando e em boas condições?

( )OK ( )NOK ________________________________

3.6 – Verificar freio de translação da ponte rolante

3.6.1 – Freio está sem contaminação de óleo ou produto químico que impeça seu funcionamento?

( )OK ( )NOK ________________________________

Medida da lona (mm): ________

Medida do Airgap: ________

3.6.2 – A bobina do freio está atracando e em boas condições?

( )OK ( )NOK ________________________________

3.7 – Verificação dos sistemas elétricos

3.7.1 – Realizar medição de tensão de alimentação do equipamento

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.2 – Realizar teste na chave seccionadora

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.3 – Chave seccionadora está em bom estado? Desliga o equipamento e permite teste de energia zero?

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.4 – Sinalização luminosa está em boas condições e em funcionamento?

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.5 – Sinalização auditiva está em boas condições e em funcionamento?

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.6 – Fazer limpeza interna dos painéis de translação e elevação

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.7 – Checar vedações, tampa, dobradiças e trancas dos painéis; havendo anomalia, corrigir de imediato

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.8 – Checar fixação da tampa de proteção interna do painel; se faltar porca/parafuso, providenciar correção

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.9 – Checar fixação externa dos painéis, prensa-cabos, bases de fusíveis e transformadores; se houver item solto, fixar imediatamente

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.10 – Checar se fusíveis, disjuntores e relés estão ajustados/instalados conforme desenho elétrico; se não, informar supervisor de elétrica

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.11 – Realizar medições de corrente dos motores (elevação, translação do troller e translação da ponte)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.12 – Motor de elevação: corrente (AC) dentro da nominal da placa?

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.13 – Motor de translação do troller: corrente (AC) dentro da nominal da placa?

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.14 – Motor de translação da ponte: corrente (AC) dentro da nominal da placa?

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.15 – Abrir caixa de ligação do motor de elevação e verificar sinais de ponto quente/mau contato em conexões e terminais

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.16 – Abrir caixa de ligação do motor de translação do troller e verificar sinais de ponto quente/mau contato

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.17 – Abrir caixa de ligação do motor de translação da ponte e verificar sinais de ponto quente/mau contato

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.18 – Checar aperto dos conectores/bornes de entrada VCA e saída para motores

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.19 – Checar trincas ou pés quebrados nos motores; se houver, providenciar troca

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.20 – Checar se parafusos de fixação dos pés dos motores estão apertados e no lugar; se faltar, corrigir imediatamente

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.21 – Retirar tampa superior dos contatores de força e conferir estado dos contatos; será necessário realizar trocar?

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.22 – Checar fixação dos sensores fim de curso; se necessário, será fixar de imediato?

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.23 – Checar hastes de acionamento dos fins de curso (condições operacionais)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.24 – Abrir caixa de ligação dos sensores fim de curso e checar aperto das conexões elétricas

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.25 – Checar cortina de cabos de alimentação (condições gerais)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.26 – Trilho e roldanas do carro porta-cabos estão em boas condições

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.27 – Checar suporte do braço de arraste dos cabos na cortina (fixação/sem quebras)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.28 – Coletor de alimentação não está danificado e está em boas condições

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.29 – Escovas coletoras: verificar desgaste, mau contato, quebras ou travamentos

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.7.30 – Checar suporte do braço de arraste do coletor (fixação/sem quebras)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.8 – Verificação da estrutura do equipamento

3.8.1 – Checar condições de conexão da talha com o troller.

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.8.2 – Checar estrutura da talha (sem trincas/soldas trincadas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.8.3 – Checar estrutura do troller (sem trincas/soldas trincadas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.8.4 – Checar engrenagens das rodas de tração (sem trincas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.8.5 – Checar engrenagens das rodas (sem trincas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.8.6 – Checar porcas de aperto do troller (sem trincas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.8.7 – Checar aperto das porcas do troller com torquímetro ( )OK ( )NOK ( )N/A

3.8.8 – Checar estrutura da ponte rolante (sem trincas/soldas trincadas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.8.9 – Checar porcas de aperto da cabeceira (sem trincas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.8.10 – Checar aperto das porcas da cabeceira com torquímetro

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.8.11 – Checar estrutura do caminho de rolamento das rodas (sem trincas/soldas trincadas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.8.12 – Checar estrutura da monovia (sem trincas/soldas trincadas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.8.13 – Checar estrutura de suporte da monovia (sem trincas/soldas trincadas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.8.14 – Checar estrutura do pórtico (sem trincas/soldas trincadas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.8.15 – Checar estrutura do braço giratório (sem trincas/soldas trincadas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.8.16 – Checar estrutura da fixação do braço giratório (sem trincas/soldas trincadas/quebras/corrosão)

( )OK ( )NOK ( )N/A

3.8.17 – O equipamento encontra-se em condições adequadas de funcionamento, em conformidade com as normas regulamentadoras ABNT NBR ISO 4309, ABNT NBR ISO 4346, ABNT NBR ISO 8400, NR-10, NR-11 e NR-12, apresentando todos os seus componentes, movimentos e dispositivos de fim de curso plenamente operacionais.

( )OK ( )NOK _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.0 – Final da atividade:

4.1 – Recolher materiais da área

( )OK ( )NOK

4.2 – Realizar 5S na área

( )OK ( )NOK

4.3 – Realizar desbloqueio do equipamento

( )OK ( )NOK

5.0 – Resultados esperados:

5.1 – Realizar teste de funcionamento do equipamento garantindo a perfeita operacionalidade

( )OK ( )NOK

5.2 – Reduzir as paradas não planejadas

( )OK ( )NOK

5.3 – Mapear possíveis pontos de falha futura, acompanhar e controlar

( )OK ( )NOK

_________________________________  _____________________________

Aceite de Serviço                      Execução